AT&DF设备运维SOP

AT&DF业务说明

- AT业务：采用鸭舌帽头戴摄像设备，完成第一视角作业实景数据采集

- DF业务：使用手机端EDL录制软件，完成工厂场景规范化实景数据采集

一、设备明细

以下设备都🈲拍摄到手机和别的拍摄设备

- AT头戴摄像设备

充电宝2个、摄像鸭舌帽1套、CPU、收纳腰包1个、高速内存卡4张

- DF手机采集设备

采集专用手机1台、配套充电宝1个、专用充电器1套

二、开工前期准备

- 所有采集设备提前满电，保障全天作业续航

- 内存卡预留充足存储空间，满足2-3天不间断录制

三、AT头戴摄像采集操作流程

- 严格核对设备编号与对应工序，匹配无误再下发

- 规范佩戴摄像帽，腰包收纳至身后隐蔽位置，避免入镜

- 连接主机与充电宝，设备播报请扫描二维码后上报设备编号

- 领取对应二维码，置于镜头前20cm左右完成识别

- 听到播报录制已开始即正式启动采集，依次完成全部设备部署

四、DF手机实景采集操作流程

- 开机打开EDL采集软件，进入录制界面

- 参数设置：镜头选超广角、场景分类选择工厂、任务名称填写对应工序，场景描述统一填写工厂车间作业

- 手机调整至60-70°固定角度，点击启动录制

- 采集硬性规范：严禁拍摄到人脸画面，避开数据线入镜，戴手套作业画面不予采集

五、现场日常巡检规范

AT头戴设备

作业人员听到设备语音提示第一时间上报，区分故障类型：重新扫码、电量不足、内存已满；充电宝电量低于30%自动停机断电。

DF手机设备

定时巡查录制状态，长时间无手部画面、抓拍人脸均会自动停止录制，发现异常立即重启恢复采集。

六、午休中途作业调整

- 午间停工：AT设备断开电源，电量不足统一更换满电充电宝，换下电量设备集中充电，复工重新扫码启动采集

- DF设备手动暂停录制，手机电量低于30%及时补电，充满断电收纳，复工按标准流程重启

- 人员临时离岗如厕：可摘除采集设备，DF手机设备离岗后必须重新开启录制

七、完工收尾与数据处理

AT头戴采集数据

- 分类取出内存卡，已录制与空白存储卡严格区分摆放

- 次日统一顺丰寄出，及时上报快递单号

- 提前装入空白内存卡、更换满电充电宝，做好次日开工准备

DF手机采集数据

- 连接WiFi，保持手机通电不息屏，后台批量上传当日采集视频

- 核对并上报当日总采集时长，上传完成删除本地视频释放内存

- 静置完成后台上传，上传周期通常为整夜及以上